车辆进出通道道闸采购需求

一、道闸出入设备

（一）24V直流无刷道闸2台

1.道闸类型：单横杆（杆长≥4米/单台），铝合金材质，白色杆红纸或黄色杆黑纸可选；

2.升降时间：3-6秒（根据杆长、可自行调节）；

3.箱体尺寸:宽≤280*长≤350*高≤1020mm，电机：直流无刷电机，具有遇阻反弹功能（防砸），下杆过程中碰到东西，立马起竿，上、下杆可调速，根据杆子长度可实现快速起落杆，上下杆平稳，二级减震。机箱采用冷钢板原料，外观烤漆，不易褪色，防雨，每台箱体配2个无线遥控器。

（二）毫米波道闸雷达或同功能地感器≥2个（根据现场安装环境决定使用）

95％以上的准确度区分人和车辆，防止撞击人和车辆。

二、出入口车牌识别控制机2个

1.控制机设备尺寸：长≤250*宽≤190*高≤1380mm，机箱工艺： 碳钢喷涂+玻璃面板；

2.传感器：CMOS传感器、像素：500万；车牌识别车速：0—25KM/H；分辨率≥1920x1080；车辆捕获率≥99.9%；车牌识别率≥99.8%；

3.集车牌识别、多种支付方式、LED显示屏、语音提示、无人值守、等功能融于一体。

4.500万摄像机内置≥4颗高亮LED灯、搭载第8代识别算法系统、车牌识别范围：全系车牌，含黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、港澳牌、警牌、武警牌、军牌、民航、使馆牌、领事馆牌、新使馆牌、新领事馆牌、新能源牌等。

5.内置补光灯—灯珠数量：高亮LED灯≥12颗，功率12W，光通量：≥14491m，开关控制：光敏控制（外置式），调节角度：上、下、左、右可调、保证夜间通行车牌亮度、能轻松识别抓拍使用、识别速度≥0.15秒/次。

6.可实现-无牌车支付、无感支付、微信扫码、支付宝扫码、银联等移动支付结算功能。

7.可轻松识别大角度道路车辆，最大调节识别角度≥40度，如搭配智能识别辅机最大调节识别角度节可达360度）。

8.高亮LED显示屏、可以自定义播放字体内容。

9.输出信息:车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间

10.通讯接口：10M/100M 自适应以太网口

三、出口辅助摄像机

1.像素：500万；车牌识别车速：0—25KM/H；车牌识别率≥99.8%；

2.外置补光灯，高亮LED灯珠，支持多角度调节。

三、无人值守云管理功能

云服务器管理，直接手机可查数据和远程控制开关闸，可单独有巡逻账号，保安只能控制，没有财务数据查阅权限，实现财务保密。云平台软件可网页登录平台管理车辆，也可以手机端资料录入及管理，方便灵活、随时随地、添加车牌信息、查询车辆进出记录、车辆收费记录等，功能齐全、操作便捷。

四、无人值守自助缴费功能

具有无人值守自助缴费功能，车主可使用电子扫码缴费自助离场。

五、商务要求

（一）服务地点：深圳市罗湖区桂园北路70号

（二）本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和合理利润。

（三）本项目中选供应商签订合同后，先送货安装，经甲方验收确认之后一次性付款。

六、其他

产品整套设备免费保修5年，软件系统免费终身维护升级；7×24小时电话及在线技术支持服务，提供远程诊断与故障排查。